# Pikalukollisesta eristyselementistä valmistetut kylmä- ja pakastehuoneet sekä tuotantotilat, PUR-vaahdotettu

Kaikki kylmä- ja pakastehuoneet sekä tuotantotilat voidaan toimittaa esivalmistettuna versiona, jossa on elementin sisään valetut pikalukot ja pontit elementtien välillä. Puuta tai muuta orgaanista materiaalia ei rakenteissa ole.

### Mitoitus:

Esivalmistetut tilat toimitetaan mittojen mukaan, käyttäen 150mm modulaarista mitoitusta.

Mitat valitaan ottaen huomioon muun muassa:

- Rakennuksen käytettävissä olevat mitat ja ominaisuudet

- Tarve ilmarakoon ympäröiviä seiniä vasten

- Rahtivirta/logistiikka

- Sisätilojen yksityiskohdat, kuten hyllykalusteet tai lavatelineet.

Mitoitus varmistetaan yhdessä asiakkaan kanssa ennen valmistusta.

### Pintamateriaali:

### Pintamateriaalina muovipinnoitettu kuumasinkitty teräslevy.

### Rakenne:

### Teräslevyn paksuus, min = 0,6 mm.

### Kuumasinkitys: 225 g / m2.

### Pohjamaali aktiivisella korroosiosuojalla.

### Pinnoite, min. 50 µm paksu, elintarviketurvallista laatua.

### Väri: Valkoinen, RAL 9003.

### Eristys:

Korkeapainevaahdotettu polyisosyanaatti, PUR, jonka tiheys on min. 38 - 39 kg/m3. 
Paksuudet seuraavasti:

Pakastehuone: 100 mm, max. U=0,21 W/m2, C (tai 125 mm, max. U=0,17 W/m2, C).

Huoneen sisäkorkeus: 2400 mm (tai muu korkeus 150mm modulaarisina portaina).

Varustus:

Sähkölämmitteinen, 230V, paineentasausventtiili. Lukumäärä ja koko on sovitettu huoneen tilavuuteen, kapasiteetti on noin. 40 m3 huoneen tilavuus/venttiili.

Kylmähuone: 75 mm, max. U=0,273 W/m2, C (tai. 100 mm, max. U=0,21 W/m2, C).

Huoneen sisäkorkeus: 2400 mm (tai muu korkeus 150mm modulaarisina portaina).

### Lattiarakenne:

Pakastehuoneissa on aina eristetty lattia, joka on yleensä upotettu rakennus lattiarakenteeseen. Lattiaelementit on varustettu lattialämmityksellä.

Lattiaelementin sisäpuoli on valmistettu luistamattomasta, lasikuituvahvisteisesta niin sanotusta WBP-vanerista. Paksuus min. 12 mm. kevyessä jalankulkuvaunuliikenteessä (18 mm tai 21 mm WBP raskaammille kuormille).

Kylmähuoneet asennetaan pääsääntöisesti ilman lattiaelementtiä.

### Liitännät viereisiin rakennuksen osiin:

Kylmän jäähdytyshuoneen ja sitä ympäröivän seinän väliin on jätettävä ilmarako veden kondensoitumisen riskin poistamiseksi.

– Kylmissä tiloissa ilmarako n. 40-100 mm.

– Pakastehuoneissa ilmarako n. 80-120 mm.